## Alternator Magneti Marelli AA125R 14V 65 A (mój)

AA 125 R; A 125. 14V/45-55-65A - 28V/30A; 14V / 45-55 A.

Technical Data AA125R( 45A, 55A, 65A, 30A) A125(45A - 55A) Performance ( 45A, 55A, 65A, 30A) A125(45A - 55 A) Dimensions ( 14V-28V 30-45-55-65A ) A125(45A - 55 A) Elektrical Diagram ( 14V-28V 30-45-55-65A ) A125 (45A - 55 A)

A Alternator B Włącznik zapłonu (stacyjka) C Odbiorniki D Lampka kontroli ładowania E Akumulator F Elektroniczny regulator napięcia RTT 119 AC

Na schematach bywa pokazywane uzwojenie stojana w układzie trójkąta, ale życiowo jest to gwiazda – vide www.mako.com.tr  Uzwojenie nie ma żadnego połączenia z rdzeniem (korpusem), a jeśli się zdarzy przebicie, to nie ma ładowania i klops.

Regulator alternatora bada napięcie wyjściowe i w zależności od jego wartości zwiększa, lub zmniejsza przepływ (do masy) prądu wzbudzenia wirnika, który zasilanie bierze z trzech dodatkowych diod (jest to powtórzenie napięcia wyjściowego alternatora). Jeżeli któraś z tych diod nawali, lub ma niepewny kontakt, to może się podświetlać żarówka kontroli ładowania. Normalnie to albo świeci, albo nie.  Kółko pasowe w moim jest wielożłobkowe.

General Specifications

Bulit in electronic regulator.
9 diodes bridge rectifier.
External ventilation.
Clockwise or counterclockwise rotation according to fan blade inclination..

Tecnichal Data

Voltage rating (V) : 14
Current rating (A) : 65
Max. continuous speed (rpm): 14000
Max intermittent speed for 15 min. (rpm) : 15000
Charge cut-in speed (20° C) (rpm) : 1100±50

Characteristic curves at 25°C - Test voltage 13,5V

Characteristic regulator voltage curve

RADVEL – tu kupiłem samo uzwojenie w cenie 125 zł

Zajmujemy się również
REGENERACJĄ:
rozruszników 
alternatorów – cena rzędu 80 zł
silników wycieraczek
wentylatorów chłodnic
wentylatorów klimatyzacji i dorabianiem linek samochodowych

Radosław Orzełowski 
ul. Kleszczowa 29a, 02-485 Warszawa 
(0-22) 863-67-56 
0-601-213-846 
sklep czynny od 8 do 18 
w soboty od 9 do 13

# Auto-Starter

Al. Wilanowska 364b 
lok U5 (Mokotów)
02-665 Warszawa

Tel/Fax +48 (22) 847-88-80
Tel. 0501-723-402

ul. Marsa 83
Warszawa
(Praga Pd.)
Tel/Fax. +48 (22) 612-34-60